5吨通用桥式起重机技术参数（中级）

The Technical Specification of the 5 Ton E.O.T.Crane（A5）

| 跨度 Span（Lk） |  | m |  | 10.5 | 13.5 |  |  | 16.5 |  |  | 19.5 |  | 22.5 |  | 25.5 |  | 28.5 |  | 31.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压 Max. Wheel Load |  | KN |  | 62 | 68 |  |  | 74 |  |  | 79 |  | 85 |  | 98 |  | 105 |  | 113 |  |
| 起重机总重 Crane Total Weight |  | t |  | 13.0 | 14.0 |  |  | 15.8 |  |  | 18.4 |  | 21 |  | 25.7 |  | 28.7 |  | 31.7 |  |
| 小车重量Trolley weight |  | t |  | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  | m |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling | m/min |  | 86.23 |  |  |  |  |  | 87.00 |  |  |  | 89.03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | 37.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起 升 Hoist |  |  | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  |  | 2～YZR132M1—6 2x2.5KW |  |  |  |  |  | 2～YZR132M2—6 2x4KW |  |  |  | 2～YZR160M1—6 2 x 6.3KW |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | YZR112M—6 1.8KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起升 Hoist |  |  | YZR160M2—6 8.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | K |  | mm | 3400 |  |  |  |  | 3550 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |
|  | B |  |  | 5048 |  |  |  |  | 5198 |  |  |  |  |  |  | 6648 |  |  |  |  |
|  | H2 |  |  | -24 |  | 126 | 226 |  | 376 |  |  | 526 |  |  |  | 676 |  | 826 |  | 976 |
|  | H3 |  |  | 2326 |  | 2346 | 2396 |  | 2546 |  |  | 2696 |  |  |  | 2686 |  | 2836 |  | 2986 |

5吨通用桥式起重机技术参数（重级）

The Technical Specification of the 5 Ton E.O.T. Crane（A6）

| 跨度 Span（Lk） |  | m | 10.5 |  | 13.5 | 16.5 | 19.5 |  |  | 22.5 |  | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压 Max. Wheel Load |  | KN | 65 |  | 70 | 76 | 82 |  |  | 89 |  | 98 | 110 | 118 |
| 起重机总重 Crane Total Weight |  | t | 13.5 |  | 14.7 | 16.6 | 19.3 |  |  | 21.9 |  | 27.0 | 30.2 | 33.3 |
| 4阵重墨Trolley weight |  | t | 2.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  | m | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling | m/min | 110.00 |  |  |  | 113.00 |  |  |  |  | 114.00 |  |  |
|  | 小车运行Traversing |  | 37.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起 升 Hoist |  | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  | 2～YZR132M2—6 2 × 3.7KW |  |  |  | 2～YZR160M1—6 2 x 5.5KW |  |  |  |  | 2～YZR160M2—6 2x7.5KW |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | YZR112M—6 1.8KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起升 Hoist |  | YZR180L—6 15KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | K | mm | 3400 |  |  |  |  | 3550 |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | B |  | 5048 |  |  |  |  | 5198 |  |  | 6648 |  |  |  |
|  | H2 |  | -24 | 126 |  | 226 |  | 376 | 526 |  | 676 |  | 826 | 976 |
|  | H3 |  | 2326 | 2346 |  | 2396 |  | 2546 | 2696 |  | 2686 |  | 2836 | 2986 |

10吨通用桥式起重机技术参数（中级）

The Technical Specification of the 10 Ton E.O.T. Crane（A5）

| 跨度 Span(Lk) |  | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 |  | 22.5 |  | 25.5 |  | 28.5 | 31.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压 Max. Wheel Load |  | KN | 101 | 105 | 110 | 118 |  | 127 |  | 137 |  | 148 | 160 |
| 起重机总重 Crane Total Weight |  | t | 14.6 | 16.2 | 19.0 | 20.8 |  | 23.5 |  | 27.8 |  | 31.3 | 34.4 |
| 小车重量 Trolley weight |  | t | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  | m | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling | m/min | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  | 82.40 |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | 37.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起升 Hoist |  | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行Travelling |  | 2～YZR132M2—6 2x4KW |  |  |  |  |  |  |  | 2～YZR160M1—6 2 x 6.3KW |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | YZR132M2—6 4KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起升Hoist |  | YZR180L—6 17KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 尺寸 Main Dimensions | K | mm | 4050 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |
|  | B |  | 5682 |  |  |  | 5822 |  |  |  | 6632 |  |  |
|  | H |  | 1876 |  |  |  |  |  |  |  | 1926 |  |  |
|  | H1 |  | 725 |  |  |  |  |  |  |  | 775 |  |  |
|  | H2 |  | -24 | 126 | 226 |  | 376 |  | 526 |  | 628 | 778 | 928 |
|  | H3 |  | 2326 | 2346 | 2396 |  | 2556 |  | 2706 |  | 2638 | 2788 | 2938 |
|  | H4 |  | 544 |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |

10吨通用桥式起重机技术参数（重级）

The Technical Specification of the 10 Ton E.O.T. Crane（A6）

| 跨度 Span(Lk) |  | m | 10.5 |  | 13.5 | 16.5 |  | 19.5 |  | 22.5 | 25.5 |  | 28.5 |  | 31.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压 Max. Wheel Load |  | KN | 105 |  | 109 | 112 |  | 120 |  | 130 | 140 |  | 150 |  | 162 |
| 起重机总重 Crane Total Weight |  | t | 14.8 |  | 16.5 | 19.4 |  | 21.6 |  | 24.5 | 29.3 |  | 32.8 |  | 36.0 |
| 小车重量 Trolley weight |  | t | 3.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  | m | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling | m/min | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  | 109.00 |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起升 Hoist |  | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行Travelling |  | 2～YZR160M1—6 2×5.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  | 2～YZR160M2—6 2×7.5KW |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | YZR132M2—6 4KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起升Hoist |  | YZR225M—8 22KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | K | mm | 4050 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |
|  | B |  | 5682 |  |  |  |  |  | 5822 |  | 6632 |  |  |  |  |
|  | H |  | 1876 |  |  |  |  |  |  |  | 1926 |  |  |  |  |
|  | H1 |  | 725 |  |  |  |  |  |  |  | 775 |  |  |  |  |
|  | H2 |  | -24 | 126 |  |  | 226 |  | 376 | 526 | 628 |  |  | 778 | 928 |
|  | H3 |  | 2326 | 2346 |  |  | 2396 |  | 2556 | 2706 | 2638 |  |  | 2788 | 2938 |
|  | H4 |  | 544 |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  |

16/3.2吨通用桥式起重机技术参数（中级）

The Technical Specification of the 16/3.2 Ton E.O.T Crane（A5）

| 跨度 Span(Lk) |  | m | 10.5 |  | 13.5 | 16.5 |  | 19.5 |  | 22.5 | 25.5 |  | 28.5 |  | 31.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压Max. Wheel Load |  | KN | 133 |  | 141 | 149 |  | 160 |  | 167 | 177 |  | 186 |  | 195 |  |
| 起重机总重Crane Total Weight |  | t | 18.9 |  | 20.3 | 22.6 |  | 25.6 |  | 28.9 | 32.4 |  | 36.7 |  | 39.9 |  |
| 小车重量Trolley weight |  | t | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  | m | 16/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling | m/min | 73.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.27 |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | 44.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王起升 Main Hoist |  | 9.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  | 19.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  | 2～YZR132M2—6 2×4KW |  |  |  |  |  |  |  | 2～YZR160M1—6 2 x 6.3KW |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | YZR132M2—6 4KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  | YZR225M—8 26KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  | YZR160M2—6 8.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | K | mm | 4100 |  |  |  |  |  |  |  | 4600 |  |  |  |  |  |
|  | B |  | 5748 |  |  |  |  |  |  |  | 6248 |  |  |  |  |  |
|  | H2 |  | 28 | 148 |  |  | 278 | 428 | 578 |  | 728 |  |  | 828 |  | 978 |

16/3.2吨通用桥式起重机技术参数（重级）

The Technical Specification of the 16/3.2 Ton E.O.T Crane（A6）

| 跨度 Span(Lk) |  | m | 10.5 | 13.5 |  | 16.5 |  | 19.5 | 22.5 |  | 25.5 |  | 28.5 | 31.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压 Max. Wheel Load |  | KN | 140 | 145 |  | 157 |  | 166 | 172 |  | 184 |  | 193 | 199 |  |
| 起重机总重 Crane Total V/eight |  | t | 19.7 | 21.5 |  | 23.8 |  | 28.0 | 30.8 |  | 34.8 |  | 38.6 | 42.0 |  |
| 小车重量 Trolley weight |  | t | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  | m | 16/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行Travelling | m/min | 83.24 |  |  |  |  |  |  |  | 84.13 |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | 44.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  | 15.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  | 19.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  | 2 ～YZR160Ml—6 2 x 5.5KW |  |  |  |  |  |  |  | 2～YZR160M2—6 2 x 7.5KW |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | YZR132M2—6 4KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  | YZR280S—10 37KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  | YZR160M2—6 8.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | K | mm | 4100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4600 |  |  |  |
|  | B |  | 5748 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6248 |  |  |  |
|  | H2 |  | 28 |  | 148 | 278 | 428 |  |  | 578 |  | 728 | 828 |  | 978 |

20/5吨通用桥式起重机技术参数（中级）

The Technical Specification of the 20/5 Ton E.O.T Crane（A5）

| 跨度 Span(Lk) |  | m | 10.5 |  | 13.5 | 16.5 | 19.5 |  | 22.5 |  | 25.5 | 28.5 |  | 31.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压 Max. Wheel Load |  | KN | 168 |  | 184 | 199 | 217 |  | 233 |  | 255 | 270 |  | 288 |
| 起重机总重 Crane Total Weight |  | t | 19.8 |  | 21.6 | 23.6 | 28.6 |  | 31.0 |  | 36.3 | 39.2 |  | 42.4 |
| 小车重量Trolley weight |  | t | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大也升高度 Max. Lifting Height |  | m | 16/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling | m/min | 75.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | 44.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  | 18.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电汤机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  | 2～YZR160M1—6 2×6.3KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | YZR132M2—6 4KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  | YZR225M—8 26KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  | YZR180L—8 13KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | K | mm | 4600 |  |  |  |  |  |  | 5100 |  |  |  |  |
|  | B |  | 6248 |  |  |  |  |  |  | 6748 |  |  |  |  |
|  | H2 |  | 30 | 150 |  | 280 | 430 | 580 |  | 730 |  | 830 | 980 |  |

20/5吨通用桥式起重机技术参数（重级）

The Technical Specification of the 20/5 Ton E.O.T Crane（A6）

| 跨度Span(Lk) |  |  | m | 10.5 | 13.5 |  |  | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |  | 28.5 | 31.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大抡压Max. Wheel Load |  |  | KN | 172 | 189 |  |  | 206 | 224 | 239 | 261 |  | 276 | 295 |
| 起重机总重Crane Total Weight |  |  | t | 21.2 | 23.8 |  |  | 26.3 | 30.8 | 33.8 | 38.3 |  | 42.2 | 46.0 |
| 小车重量 Trolley weight |  |  | t | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  |  | m | 16/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling |  | m/min | 84.13 |  |  |  |  |  |  | 84.58 |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | 44.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王起升 Main Hoist |  |  | 14.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升Aux. Hoist |  |  | 18.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电功机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  |  | 2～YZR160M2—6 2×7.5KW |  |  |  |  |  |  | 2～YZR160L—6 2×11KW |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | YZR132M2—6 4KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  |  | YZR280M—10 45KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升Aux. Hoist |  |  | YZR180L—8 13KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | K | mm |  | 4600 |  |  |  |  |  |  | 5100 |  |  |  |
|  | B |  |  | 6248 |  |  |  |  |  |  | 6748 |  |  |  |
|  | H2 |  |  | 30 |  | 150 | 280 |  | 430 | 580 | 730 | 830 |  | 980 |

32/5吨通用桥式起重机技术参数（中级）

The Technical Specification of the 32/5 Ton E.O.T. Crane（A5）

| 跨度 Span(Lk) |  | m | 10.5 | 13.5 |  | 16.5 | 19.5 | 22.5 |  | 25.5 | 28.5 | 31.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压 Max. Wheel Load |  | KN | 246 | 262 |  | 276 | 287 | 297 |  | 315 | 325 | 336 |  |
| 起重机总重 Crane Total Weight |  | t | 27.0 | 29.6 |  | 32.4 | 36.5 | 39.7 |  | 44.5 | 48.0 | 52.4 |  |
| 小车重量 Trolley weight |  | t | 10.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  | m | 16/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling | m/min | 60.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | 38.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  | 9.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  | 19.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电祐机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  | 2～YZR160M1—6 2 x 6.3KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | YZR160M1—6 6.3KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  | YZR280S—8 52KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  | YZR180L—8 13KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | H | mm | 2686 |  | 2689 | 2692 | 2695 |  | 2698 | 2703 | 2706 |  | 2711 |
|  | H2 |  | -42 |  | 88 | 338 | 458 |  | 688 | 790 | 790 |  | 794 |
|  | H4 |  | 430 |  | 430 | 430 | 430 |  | 430 | 428 | 428 |  | 426 |

32/5吨通用桥式起重机技术参数（重级）

The Technical Specification of the 32/5 Ton E.O.T Crane （A6）

| 跨度 Span(Lk) |  | m | 10.5 | 13.5 |  | 16.5 |  | 19.5 | 22.5 |  | 25.5 |  | 28.5 |  | 31.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压 Max. Wheel Load |  | KN | 250 | 265 |  | 280 |  | 291 | 302 |  | 320 |  | 330 |  | 343 |  |
| 起重机总重 Crane Total Weight |  | t | 28.0 | 29.7 |  | 34.3 |  | 37.9 | 41.4 |  | 46.5 |  | 50.1 |  | 54.8 |  |
| 小车重量 Trolley weight |  | t | 11.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  | m | 16/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling | m/min | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | 38.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  | 19.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  | 2～YZR160M2—6 2x7.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  | 2～YZR160L—6 2×11KW |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  | YZR160M1—6 6.3KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  | YZR315M—10 75KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  | YZR180L—8 13KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | H | mm | 2686 |  | 2689 |  | 2692 | 2695 |  | 2698 |  | 2703 |  | 2706 |  | 2711 |
|  | H2 |  | -42 |  | 88 |  | 338 | 458 |  | 688 |  | 790 |  | 790 |  | 794 |
|  | H4 |  | 430 |  | 430 |  | 430 | 430 |  | 430 |  | 428 |  | 428 |  | 426 |

50/10吨通用桥式起重机技术参数（中级）

The Technical Specification of the 50/10 Ton E.O.T. Crane （A5）

| 跨度Span(Lk) |  | m |  | 10.5 | 13.5 |  | 16.5 |  | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |  | 31.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压 Max. Wheel Load |  | KN |  | 358 | 378 |  | 390 |  | 406 | 420 | 435 | 450 |  | 468 |
| 起重机总重 Crane Total Weight |  | t |  | 35.9 | 39.0 |  | 43.6 |  | 47.9 | 51.7 | 57.5 | 61.6 |  | 67.0 |
| 小车重量 Trolley weight |  | t |  | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升髙度 Max. Lifting Height |  | m |  | 16/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling | m/min |  | 58.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | 38.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  |  | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  |  | 13.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  |  | 2～YZR160M2—6 2×8.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | VZR160M1—6 6.3KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  |  | YZR280S—8 52KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  |  | YZR225M—8 26KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | H |  | mm | 2720 | 2723 | 2726 |  | 2729 |  | 2734 | 2739 | 2746 | 2753 |  |
|  | H2 |  |  | 90 | 340 | 490 |  | 690 |  | 792 | 794 | 798 | 802 |  |
|  | H4 |  |  | 911 | 911 | 911 |  | 911 |  | 909 | 907 | 903 | 899 |  |

50/10吨通用桥式起重机（重级）

The Technical Specification of the 50/10 Ton E.O.T. Crane (A6)

| 跨度 Span(Lk) |  | m |  | 10.5 |  | 13.5 | 16.5 |  | 19.5 |  | 22.5 |  | 25.5 |  | 28.5 |  | 31.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大抡压 Max. Wheel Load |  | KN |  | 362 |  | 380 | 396 |  | 412 |  | 426 |  | 440 |  | 453 |  | 472 |
| 起重机总重 Crane Total Weight |  | t |  | 39.4 |  | 42.9 | 47.6 |  | 51.9 |  | 55.9 |  | 61.8 |  | 66.0 |  | 71.2 |
| 小车重量 Trolley weight |  | t |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  | m |  | 16/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling | m/min |  | 75.40 |  |  |  |  |  |  |  | 76.80 |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | 38.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  |  | 7.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  |  | 13.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  |  | 2～YZRI60L—6 2x11KW |  |  |  |  |  |  |  |  | 2～YZR180L—6 2x15KW |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | YZR160M1—6 6.3KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升Main Hoist |  |  | YZR315M—10 75KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  |  | YZR225M—8 26KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | H |  | mm | 2720 | 2723 |  | 2726 | 2729 |  | 2734 |  |  | 2739 | 2746 |  | 2753 |  |
|  | H2 |  |  | 90 | 340 |  | 490 | 690 |  | 792 |  |  | 794 | 798 |  | 802 |  |
|  | H4 |  |  | 911 | 911 |  | 911 | 911 |  | 909 |  |  | 907 | 903 |  | 899 |  |

75/20吨通用桥式起重机技术参数（中级）

The technical Specification of the 75/20 Ton E.O.T.(A5)

| 跨度 Span(Lk) |  |  | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 |  | 25.5 |  |  | 28.5 | 31.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压Max. Wheel Load |  |  | KN | 281 | 297 | 308 | 319 |  | 329 |  |  | 341 | 350 |  |
| 起重机总重 Crane Total Weight |  |  | t | 65.4 | 69.8 | 74.9 | 80.7 |  | 85.6 |  |  | 92.6 | 98.4 |  |
| 小车重量 Trolley weight |  |  | t | 27.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  |  | m | 20/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling |  | m/min | 76.10 |  |  |  |  |  |  | 64.90 |  |  |  |
|  | 小车运行Traversing |  |  | 38.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  |  | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  |  | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  |  | 2～YZR200L—8 2x8.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | YZR180L—8 13KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  |  | YZR315M—10 85KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  |  | YZR250M-—8 35KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | H | mm |  | 3254 | 3254 | 3258 |  | 3262 |  | 3260 |  | 3264 |  | 3266 |
|  | H2 |  |  | 400 | 540 | 544 |  | 548 |  | 846 |  | 850 |  | 852 |
|  | H4 |  |  | 1586 | 1586 | 1582 |  | 1578 |  | 1580 |  | 1576 |  | 1574 |

75/20吨通用桥式起重机技术参数（重级）

The Technical Specification of the 75/20 Ton E.O.T. Crane (A6)

| 跨度Span(Lk) |  |  | m | 13.5 | 16.5 |  |  | 19.5 | 22.5 |  |  | 25.5 |  | 28.5 |  | 31.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大抡压 Max. Wheel Load |  |  | KN | 286 | 302 |  |  | 313 | 324 |  |  | 334 |  | 346 |  | 355 |  |
| 起重机总重 Crane Total Weight |  |  | t | 66.4 | 70.8 |  |  | 75.9 | 81.9 |  |  | 86.0 |  | 93.8 |  | 99.7 |  |
| 小车重量Trolley weight |  |  | t | 28.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  |  | m | 20/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling |  | m/min | 77.60 (78.10) |  |  |  |  |  |  | 66.20 (66.70) |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | 38.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  |  | 6.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升Aux. Hoist |  |  | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  |  | 2～YZR225M—8 2x22KW (2～YZR250M—8 2x30KW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | YZR180L—8 13KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  |  | YZR355M—10 90KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升Aux. Hoist |  |  | YZR250M1—8 35KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | H | mm |  | 3254 |  | 3254 | 3258 |  |  | 3262 |  |  | 3260 |  | 3264 |  | 3266 |
|  | H2 |  |  | 400 |  | 540 | 544 |  |  | 548 |  |  | 846 |  | 850 |  | 852 |
|  | H4 |  |  | 1586 |  | 1586 | 1582 |  |  | 1578 |  |  | 1580 |  | 1576 |  | 1574 |

100/20吨通用桥式起重机技术参数（中级）

The Technical Specification of the 100/20 Ton E.O.T. Crane (A5)

| 跨度 Span(Lk) |  |  | m | 13 | 16 |  | 19 |  | 22 | 25 |  |  | 28 | 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压Max. Wheel Load |  |  | KN | 337 | 350 |  | 364 |  | 378 | 389 |  |  | 401 | 412 |  |
| 起患机总重 Crane Total Weight |  |  | t | 68.9 | 73.2 |  | 78.2 |  | 85.8 | 90.2 |  |  | 97.4 | 107.8 |  |
| 小车重量 Trolley weight |  |  | t | 32.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  |  | m | 20/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling |  | m/min | 64.94 (65.60) |  |  |  |  | 65.60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | 33.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  |  | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  |  | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  |  | 2～VZR200L—8 2x18.5KW (2～YZR225M—8 2x26KW) |  |  |  |  | 2～YZR225M—8 2x26KW |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | YZR180L-8 13KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  |  | YZR315M-10 85KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  |  | YZR225M-8 26KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | H | mm |  | 3360 |  | 3362 |  | 3364 | 3370 |  | 3370 | 3372 |  |  | 3374 |
|  | H2 |  |  | 538 |  | 540 |  | 544 | 550 |  | 850 | 852 |  |  | 854 |
|  | H4 |  |  | 1886 |  | 1884 |  | 1882 | 1876 |  | 1876 | 1874 |  |  | 1872 |

100/20吨通用桥式起重机技术参数（重级）

The Technical Specification of the 100/20 Ton E.O.T. Crane (A6)

| 跨度Span(Lk) |  |  | m | 13 | 16 |  | 19 |  | 22 |  | 25 |  | 28 |  | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大轮压 Max. Wheel Load |  |  | KN | 340 | 357 |  | 372 |  | 387 |  | 398 |  | 411 |  | 428 |
| 起重机总重 Crane Total Weight |  |  | t | 70.4 | 74.9 |  | 80.0 |  | 87.5 |  | 92.3 |  | 99.7 |  | 111.9 |
| 小车重量Trolley weight |  |  | t | 32.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  |  | m | 22/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起重机运行 Travelling |  | m/min | 66.20 |  |  |  | 66.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | 33.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  |  | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  |  | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor Type | 起重机运行 Travelling |  |  | 2～YZR225M—8 2x22KW (2～YZR250M1—8 2×30KW) |  |  |  |  | 2～YZR250M1—8 2x30KW |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 Traversing |  |  | YZR180L—8 13KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 Main Hoist |  |  | YZR355M—10 90KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 Aux. Hoist |  |  | YZR225M1—8 26KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸 Main Dimensions | H | mm |  | 3362 | 3364 | 3366 |  | 3372 |  | 3372 |  | 3374 |  | 3378 |  |
|  | H2 |  |  | 540 | 542 | 546 |  | 552 |  | 852 |  | 854 |  | 858 |  |
|  | H4 |  |  | 1884 | 1882 | 1880 |  | 1874 |  | 1874 |  | 1872 |  | 1868 |  |

125/32吨通用桥式起重机技术参数

The Technical Specification of the 125/32 Ton E.O.T. Crane

| 起 重 量Cap. |  |  |  | t | 125/32 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨 度 Span(Lk) |  |  |  | m | 13 | 16 | 19 |  | 22 | 25 | 28 | 31 |
| 工作级别Duty |  |  |  |  | A5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  |  | 主钩Main | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 副钩Aux |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起升 Hoisting |  | 主钩Main | m/min | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 副钩Aux |  | 9.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行Traversing |  |  |  | 41.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行Travelling |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  | 68 |
| 电动机 Motor | 起 升 Hoisting | 主钩Main |  | Type/kw | YZR355L1—10 100kw |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩Aux |  |  | YZR280M—8 52kw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行Traversing |  |  |  | YZR180L—8 15kw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行Travelling |  |  |  | YZR225M—6 2×30kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸(mm) Main Dimension |  |  |  | H | 3931 |  |  |  |  |  |  | 4230 |
|  |  |  |  | B1 | 400 | 460 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | F | 70 | 500 |  | 520 |  |  |  | 605 |
|  |  |  |  | h | 1230 |  |  |  |  |  |  | 905 |
|  |  |  |  | h1 | 240 |  |  |  |  |  |  | -85 |
| 重量 Weight | 小车 Trolley |  |  | t | 39.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机Crane |  |  |  | 84 | 94 | 100 |  | 107 | 115 | 123 | 141 |
| 最大轮压 Max. Wheel Loading |  |  |  | KN | 405 | 435 | 445 |  | 465 | 480 | 500 | 525 |
| 荐用钢轨 Crane Rail Recommended |  |  |  |  | QU100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 Power Supply |  |  |  |  | 三相交流 3—Phase A. C. 50HZ 380V |  |  |  |  |  |  |  |

160/50吨通用桥式起重机技术参数

The Technical Specification of the 160/50 Ton E.O.T. Crane

| 起 重 量Cap. |  |  |  | t | 160/50 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨 度 Span(Lk) |  |  |  | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |  | 31 |
| 工作级别Duty |  |  |  |  | A5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. lifting Height |  | 主钩Main |  | m | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩Aux |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起升 Hoisting | 主钩Main |  | m/min | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩Aux |  |  | 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行Traversing |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行Travelling |  |  |  | 68 |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 电动机 Motor | 起 升 Hoisting |  | 主钩Main | Type/kw | YZR355L1—10 132kw |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 副钩Aux |  | VZR355M—10 90kw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行Traversing |  |  |  | YZR250M1—8 22kw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行Travelling |  |  |  | YZR250M1—8/30×2 |  | YZR200L—8 4×15kw |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸(mm) Main Dimension |  |  |  | H | 5190 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B | 10300 |  | 10380 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B1 | 400 | 460 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | F | 90 | 510 | 150 |  |  |  | 230 |  |
|  |  |  |  | h | 1465 |  | 1085 |  |  |  | 780 |  |
|  |  |  |  | h1 | 440 |  | 205 |  |  |  | -105 |  |
| 重量 Weight | 小车 Trolley |  |  | t | 63.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机Crane |  |  |  | 112 | 122 | 137 | 151 | 180 | 187 |  | 194 |
| 最大轮压 Max. Wheel Loading |  |  |  | KN | 510 | 545 | 295 | 305 | 315 | 325 |  | 335 |
| 荐用钢轨 Crane Rail Recommended |  |  |  |  | QU120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 Power Supply |  |  |  |  | 三相交流 3-Phase A. C. 50HZ 380V |  |  |  |  |  |  |  |

200/50吨通用桥式起重机技术参数

The technical Specification of the 200/50 Ton E.O.T. Crane

| 起 重 量Cap. |  |  | t | 200/50 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨 度 Span(Lk) |  |  | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| 工作级别Duty |  |  |  | A5 |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  | 主钩Main | m | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩Aux |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起升 Hoisting | 主钩Main | m/min | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩Aux |  | 9.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行Traversing |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行Travelling |  |  | 66 |  |  | 58 |  |  |  |
| 电动机 Motor | 起 升 Hoisting | 主钩Main | Type/kw | YZR355L2—10 132kw |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩Aux |  | YZR355M—10 90kw |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行Traversing |  |  | YZR250M1—8 22kw |  |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行Travelling |  |  | YZR200L—8 4×15kw |  |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸(mm) Main Dimension |  |  | H | 5205 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B1 | 460 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F | 145 |  |  |  | 250 |  |  |
|  |  |  | h | 1090 |  |  |  | 875 |  |  |
|  |  |  | h1 | 60 |  |  |  | 260 |  |  |
| 重量 Weight | 小车 Trolley |  | t | 66.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机Crane |  |  | 138 | 140 | 147 | 156 | 176 | 190 | 203 |
| 最大轮压 Max. Wheel Loading |  |  | KN | 310 | 330 | 340 | 355 | 370 | 380 | 390 |
| 荐用钢轨 Crane Rail Recommended |  |  |  | QU120 |  |  |  |  |  |  |
| 电源 Power Supply |  |  |  | 三相交流 3-Phase A. C. 50HZ 380V |  |  |  |  |  |  |

250/50吨通用桥式起重机技术参数

The Technical Specification of the 250/50 Ton E.O.T. Crane

| 起 重 量Cap. |  |  | t | 250/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度 Span(Lk) |  |  | m | 13 | 16 | 19 |  | 22 |  |  | 25 |  | 28 | 31 |
| 工作级别Duty |  |  |  | A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  | 主钩Main | m | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩Aux |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起升 Hoisting | 主钩Main | m/min | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩Aux |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行Traversing |  |  | 24.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行Travelling |  |  | 41.92 42.34 |  |  |  |  |  | 42.34 |  |  |  |  |
| 电动机 Motor | 起 升 Hoisting | 主钩Main | Type/kw | YZR355L1—10 110kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩Aux |  | YZR315M—10 75kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行Traversing |  |  | YZR225M1—8 22kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行Travelling |  |  | YZR200L—8 4×15kw |  |  |  |  | YZR225M—8 4×22kW |  |  |  |  |  |
| 主要尺寸(mm) Main Dimension |  |  | H | 5480 |  |  |  |  |  |  | 5680 |  |  |  |
|  |  |  | B1 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F | 215 |  |  | 415 |  |  |  |  | 615 |  |  |
|  |  |  | h | 1090 |  |  |  |  |  |  | 875 |  |  |  |
|  |  |  | h1 | 60 |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |
| 重量 Weight | 小车 Trolley |  | t | 74.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机Crane |  |  | 165 | 170 | 176 |  | 182 |  |  | 218 |  | 227 | 241 |
| 最大轮压 Max. Wheel Loading |  |  | KN | 405 | 417 | 428 |  | 445 |  |  | 457 |  | 465 | 472 |
| 荐用钢轨 Crane Rail Recommended |  |  |  | QU120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 Power Supply |  |  |  | 三相交流 3-Phase A. C. 50HZ 380V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

320/50吨通用桥式起重机技术参数

The Technical Specification of the 320/50 Ton E.O.T. Crane

| 起 重 量Cap. |  |  | t | 320/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨 度 Span(Lk) |  |  | m | 13 | 16 | 19 | 22 |  | 25 |  | 28 | 31 |
| 工作级别Duty |  |  |  | A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 Max. Lifting Height |  | 主钩Main | m | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩Aux |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 Speed | 起升 Hoisting | 主钩Main | m/min | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩Aux |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行Traversing |  |  | 24.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行Travelling |  |  | 41.92 |  |  |  | 42.34 |  |  |  |  |
| 电动机 Motor | 起 升 Hoisting | 主钩Main | Type/kw | YZR355L1—10 110kw |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副钩Aux |  | YZR315M—10 75kw |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行Traversing |  |  | YZR250M1—8 22kw |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行Travelling |  |  | YZR200L—8 4×15kw |  |  |  | YZR225M—8 4×22kW |  |  |  |  |
| 主要尺寸(mm) Main Dimension |  |  | H | 5530 |  |  | 5995 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B1 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F | 450 |  |  | 490 |  |  | 615 |  |  |
|  |  |  | h | 1090 |  |  |  |  | 875 |  |  |  |
|  |  |  | h1 | -160 |  |  |  |  | -260 |  |  |  |
| 重量 Weight | 小车 Trolley |  | t | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机Crane |  |  | 207 | 214 | 221 | 229 |  | 255 |  | 262 | 270 |
| 最大轮压 Max. Wheel Loading |  |  | KN | 525 | 530 | 540 | 545 |  | 555 |  | 565 | 575 |
| 荐用钢轨 Crane Rail Recommended |  |  |  | QU120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 Power Supply |  |  |  | 三相交流 3-Phase A. C. 50HZ 380V |  |  |  |  |  |  |  |  |

QDSQ型5—320吨通用桥式起重机技术参数

| 起重量(t) | 跨度(m) | 工作级别 | 起升高度(m) | 主起升速度(m/min) | 副起升速度(m/min) | 大车运行速度(m/min) | 小车运行速度(m/min) | 荐用钢轨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10.5～16.5 | A5 | 16 | 11.3 | … | 86.23 | 37.2 | 需要补充填写 |
|  | 19.5～22.5 |  |  |  |  | 87.00 |  |  |
|  | 25.5～31.5 |  |  |  |  | 89.03 |  |  |
|  | 10.5～16.5 | A6 | 16 | 15.3 | … | 110.00 | 37.2 |  |
|  | 19.5～22.5 |  |  |  |  | 113.00 |  |  |
|  | 25.5～31.5 |  |  |  |  | 114.00 |  |  |
| 10 | 10.5～22.5 | A5 | 16 | 8.14 | … | 87.00 | 37.2 |  |
|  | 25.5～31.5 |  |  |  |  | 82.40 |  |  |
|  | 10.5～22.5 | A6 | 16 | 15.5 | … | 115.00 | 40.00 |  |
|  | 25.5～31.5 |  |  |  |  | 109.00 |  |  |
| 16/3.2 | 10.5～22.5 | A5 | 16/18 | 9.56 | 19.34 | 73.56 | 44.16 |  |
|  | 25.5～31.5 |  |  |  |  | 75.27 |  |  |
|  | 10.5～22.5 | A6 | 16/18 | 15.14 | 19.34 | 83.24 | 44.16 |  |
|  | 25.5～31.5 |  |  |  |  | 84.13 |  |  |
| 20/5 | 10.5～31.5 | A5 | 16/18 | 9.60 | 18.60 | 75.27 | 44.20 |  |
|  | 10.5～22.5 | A6 | 16/18 | 14.60 | 18.60 | 84.13 | 44.20 |  |
|  | 25.5～31.5 |  |  |  |  | 84.58 |  |  |
| 32/5 | 10.5～31.5 | A5 | 16/20 | 9.34 | 19.50 | 60.25 | 38.40 |  |
|  | 10.5～31.5 | A6 | 16/20 | 13.04 | 19.50 | 75.00 | 38.40 |  |
| 50/10 | 10.5～31.5 | A5 | 16/18 | 6.20 | 13.14 | 58.20 | 38.15 |  |
|  | 10.5～22.5 | A6 | 16/18 | 7.78 | 13.14 | 75.40 | 38.15 |  |
|  | 25.5～31.5 |  |  |  |  | 76.80 |  |  |
| 75/20 | 13.5～22.5 | A5 | 20/22 | 6.18 | 9.23 | 76.10 | 38.40 |  |
|  | 25.5～31.5 |  |  |  |  | 64.90 |  |  |
|  | 13.5～22.5 | A6 | 20/22 | 6.87 | 9.23 | 77.60（78.10） | 38.40 |  |
|  | 25.5～31.5 |  |  |  |  | 66.20（66.70） |  |  |
| 100/20 | 13～19 | A5 | 20/22 | 3.53 | 7.2 | 64.94（65.60） | 33.86 |  |
|  | 22～31 |  |  |  |  | 65.60 |  |  |
|  | 13～19 | A6 | 22/22 | 4.65 | 7.20 | 66.20 | 33.86 |  |
|  | 22～31 |  |  |  |  | 66.70 |  |  |
| 125/32 | 13～28 | A5 | 20/22 | 4.4 | 9.4 | 78 | 41.4 | QU100 |
|  | 31 |  |  |  |  | 68 |  |  |
| 160/50 | 13～16 | A5 | 28/30 | 3.7 | 9.8 | 68 | 28 | QU120 |
|  | 19～31 |  |  |  |  | 66 |  |  |
| 200/50 | 13～19 | A5 | 22/26 | 2.8 | 9.8 | 66 | 28 | QU120 |
|  | 22～31 |  |  |  |  | 58 |  |  |
| 250/50 | 13～22 | A5 | 22/26 | 2.37 | 7.6 | 41.92 | 24.4 | QU120 |
|  | 22～31 |  |  |  |  | 42.34 |  |  |
| 320/50 | 13～22 | A5 | 22/26 | 1.8 | 7.6 | 41.92 | 24.4 | QU120 |
|  | 22～31 |  |  |  |  | 42.34 |  |  |
| 300/75 | （有没有更多需要添加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 350/80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400/80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |