LH型5吨电动葫芦桥式起重机

技术参数

| 额定起重量（t） |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度（m） |  |  |  | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
| 操纵形式 |  |  |  | 地面操纵；操纵室操纵 |  |  |  |  |  |
| 速 度 | 起 升 |  | (m/min) | 8(8/0.8) |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行 | 地面 |  | 27.35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操纵室 |  | 67.5 |  |  |  |  |  |
| 电动葫芦 |  |  |  | CD1（MD1） |  |  |  |  |  |
| 起升高度（m） |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 工作制度 |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  |
| 电 源 |  |  |  | 三相交流380V 50HZ |  |  |  |  |  |
| 荐用大车钢轨（kg/m） |  |  |  | P43 |  |  |  |  |  |
| 最大轮压（kN） |  |  |  | 43.9 | 44.2 | 51.2 | 56.3 | 64.44 | 70.9 |
| 总质量 | 地面操纵 |  | （kg） | 6263 | 7354 | 8846 | 10830 | 14100 | 16633 |
|  | 操纵室闭式 |  |  | 6728 | 7765 | 9262 | 11265 | 14491 | 17095 |
| 基 本 尺 寸 | B |  | （mm） | 3800 |  |  | 4300 |  |  |
|  | K |  |  | 3100 |  |  | 3600 |  |  |
|  | Bx |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |
|  | H |  |  | 1487 | 1527 | 1577 | 1677 |  |  |
|  | H1 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
|  | H2 |  |  | 2297 | 2227 |  | 2277 | 2427 | 2577 |
|  | H3 |  |  | 716 | 756 | 806 | 906 |  |  |
|  | H4 |  |  | 690 |  |  |  |  |  |
|  | S1 |  |  | 970 |  |  |  |  |  |
|  | S2 |  |  | 1010 |  |  |  |  |  |

LH型1O吨电动葫芦桥式起重机

技术参数

| 额定起重量（t） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨 度（m） |  |  |  | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
| 操纵形式 |  |  |  | 地面操纵；操纵室操纵 |  |  |  |  |  |
| 速 度 | 起 升 |  | （m/min） | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行 | 地面 |  | 30.95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操纵室 |  | 67.8 |  |  |  |  |  |
| 电动葫芦 |  |  |  | CD1 ；MD1 |  |  |  |  |  |
| 起升高度（m） |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 工作制度 |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  |
| 电 源 |  |  |  | 三相交流380V 50HZ |  |  |  |  |  |
| 荐用大车钢轨（kg/m） |  |  |  | P43 |  |  |  |  |  |
| 最大轮压（kN） |  |  |  | 67.98 | 72.79 | 77.32 | 83.71 | 91.58 | 97.93 |
| 总 质 量 | 地面操纵 |  | （kg） | 7176 | 8538 | 9983 | 12301 | 15284 | 17700 |
|  | 操纵室闭式 |  |  | 7588 | 8936 | 10383 | 12716 | 15727 | 18164 |
| 基 本 尺 寸 | B |  | （mm） | 3410 |  |  | 4010 |  |  |
|  | K |  |  | 3000 |  |  | 3600 |  |  |
|  | Bx |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |
|  | H |  |  | 1667 | 1757 |  | 1857 |  |  |
|  | H1 |  |  | 577 |  |  |  |  |  |
|  | H2 |  |  | 2336 |  | 2260 | 2290 | 2440 | 2590 |
|  | H3 |  |  | 604 | 694 |  | 794 |  |  |
|  | H4 |  |  | 873 |  |  |  |  |  |
|  | S1 |  |  | 1261 |  |  |  |  |  |
|  | S2 |  |  | 1261 |  |  |  |  |  |

LH型16/3.2吨电动葫芦桥式起重机

技术参数

| 额定起重量（t） |  |  |  | 16/3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨 度（m） |  |  |  | 10.5 |  | 13.5 |  | 16.5 |  | 19.5 |  | 22.5 |  | 25.5 |
| 速 度 | 主钩起升 |  | （m/min） | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副钩起升 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 |  |  | 21.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行 | 地面 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操纵室 |  | 67.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动葫芦 |  |  |  | CD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起升高度（m） |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作制度 |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 源 |  |  |  | 三相交流380V 50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荐用大车钢轨（kg/m） |  |  |  | P43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大轮压（kN） |  |  |  | 113.7 |  | 120.9 |  | 127.5 |  | 135.35 |  | 142.82 |  | 149.58 |
| 总 质 量 | 地面操纵 |  | （kg） | 11287 |  | 12924 |  | 14825 |  | 17449 |  | 20090 |  | 22275 |
|  | 操纵室操纵 |  |  | 11813 |  | 13441 |  | 15344 |  | 17983 |  | 20620 |  | 22824 |
| 基 本 尺 寸 | B |  | （mm） | 4420 |  |  |  |  |  | 5020 |  |  |  |  |
|  | K |  |  | 3500 |  |  |  |  |  | 4100 |  |  |  |  |
|  | Bx |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H |  |  | 1785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H1 |  |  | 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H2 |  |  | 86 | 206 |  | 336 |  | 486 |  | 636 |  | 786 |  |
|  | S1 |  |  | 1145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S2 |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S3 |  |  | 2212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S4 |  |  | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LH型20/5吨电动葫芦桥式起重机

技术参数

| 额定起重量（t） |  |  |  | 20/5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨 度（m） |  |  |  | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
| 速 度 | 主钩起升 |  | （m/min） | 3.5 |  |  |  |  |  |
|  | 副钩起升 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
|  | 大车运行 | 地面 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操纵室 |  | 67.3 |  |  |  |  |  |
| 电动葫芦 |  |  |  | HC084A CD1 |  |  |  |  |  |
| 起升高度（m） |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 工作制度 |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  |
| 电 源 |  |  |  | 三相交流380V 50HZ |  |  |  |  |  |
| 荐用大车钢轨（kg/m） |  |  |  | P43 |  |  |  |  |  |
| 起重机最大轮压（kN） |  |  |  | 131.23 | 138.61 | 145.9 | 155.58 | 163.24 | 169.53 |
| 总 质 量 | 地面操纵 |  | （kg） | 11804 | 13517 | 15502 | 18755 | 21382 | 23564 |
|  | 操纵室操纵 |  |  | 12330 | 14035 | 16021 | 19289 | 21912 | 24097 |
| 基 本 尺 寸 | B |  | （mm） | 4420 |  |  | 5020 |  |  |
|  | K |  |  | 3500 |  |  | 4100 |  |  |
|  | Bx |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | H |  |  | 1785 |  |  |  |  |  |
|  | H1 |  |  | 775 |  |  |  |  |  |
|  | H2 |  |  | 90 | 210 | 340 | 490 | 640 | 790 |
|  | S1 |  |  | 1138 |  |  |  |  |  |
|  | S2 |  |  | 1808 |  |  |  |  |  |
|  | S3 |  |  | 2220 |  |  |  |  |  |
|  | S4 |  |  | 1550 |  |  |  |  |  |

LH型32/10吨电动葫芦桥式起重机

技术参数

| 额定起重量（t） |  |  |  | 32/10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨 度（m） |  |  |  | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
| 速 度 | 主钩起升 |  | （m/min） | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 副钩起升 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 大车运仃 | 地面 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操纵室 |  | 45.75 |  |  |  |  |  |
| 电和葫芦 |  |  |  | HC16 CD1 |  |  |  |  |  |
| 起升高度（m） |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 工作制度 |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  |
| 电 源 |  |  |  | 三相交流380V 50HZ |  |  |  |  |  |
| 荐用大车钢轨（kg/m） |  |  |  | P43 |  |  |  |  |  |
| 起重机最大轮压（kN） |  |  |  | 201 | 212 | 220 | 230 | 238 | 247 |
| 总 质 量 | 地面操纵 |  | （kg） | 13.7 | 15.7 | 18.6 | 21.3 | 24.7 | 27.8 |
|  | 操纵室操纵 |  |  | 14.2 | 16.2 | 19.1 | 21.8 | 25.2 | 28.3 |
| 基 本 尺 寸 | B |  | （mm） | 4000 |  |  | 4500 |  |  |
|  | K |  |  | 4944 |  |  | 5444 |  |  |
|  | Bx |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | H |  |  | 1940 |  |  |  |  |  |
|  | H1 |  |  | 832 |  |  |  |  |  |
|  | H2 |  |  | 230 | 300 | 430 | 580 | 730 | 880 |
|  | S1 |  |  | 986 |  |  |  |  |  |
|  | S2 |  |  | 1630 |  |  |  |  |  |
|  | S3 |  |  | 2074 |  |  |  |  |  |
|  | S4 |  |  | 1430 |  |  |  |  |  |

综合技术参数

| 起重量（t） | 跨度 （m） | 起升高度（m） | 工作级别 | 电源 | 电动葫芦 | 主钩起升速度（m/min） | 副钩起升速度（m/min） | 小车运行速度（m/min） | 大车运行速度（m/min） | 荐用大车钢轨（kg/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10.5—25.5 | 18 | A4 | 三相交流380V 50HZ | CD1（MD1） | 8 | 0.8 | 28 | 67.5 | P43 |
| 10 | 10.5—25.5 | 12 | A4 | 三相交流380V 50HZ | CD1；MD1 | 7 | … | 20 | 67.8 | P43 |
| 16/3.2 | 10.5—25.5 | 12 | A4 | 三相交流380V 50HZ | CD1 | 3.5 | 8 | 21.36 | 67.3 | P43 |
| 20/5 | 10.5—25.5 | 12 | A4 | 三相交流380V 50HZ | HC084A CD1 | 3.5 | 8 | 21 | 67.3 | P43 |
| 32/10 | 10.5—25.5 | 12 | A4 | 三相交流380V 50HZ | HC16 CD1 | 5 | 7 | 20 | 45.75 | P43 |