5-10吨抓斗桥式起重机

| 起重量 |  |  |  | t | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作制度 |  |  |  |  | A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跨度（S） |  |  |  | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 |  | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |  | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 |  | 19.5 |  | 22.5 | 25.5 | 28.5 |  | 31.5 |
| 起重机总重 |  | 室内 |  | kg | 17326 | 19059 | 20894 |  | 23500 | 26079 | 30338 | 33642 |  | 36943 | 23980 | 25705 | 27831 |  | 31600 |  | 34136 | 38026 | 41499 |  | 45269 |
|  |  | 室外 |  |  | 18070 | 19803 | 21638 |  | 24344 | 26823 | 31082 | 34386 |  | 32687 | 24776 | 26501 | 28627 |  | 32396 |  | 34932 | 38822 | 42795 |  | 46065 |
| 最大 轮压 |  | 室内 |  | KN | 75 | 83 | 89 |  | 97 | 103 | 115 | 123 |  | 133 | 113 | 123 | 129 |  | 140.5 |  | 148 | 159 | 168 |  | 178 |
|  |  | 室外 |  |  | 79 | 87 | 93 |  | 101 | 109 | 119 | 129 |  | 137 | 116 | 126 | 133 |  | 144.5 |  | 152 | 163 | 173 |  | 182 |
| 荐用轨道型号 |  |  |  |  | 38、43、50kg/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40、50kg/m或者QU70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 |  |  |  | m | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 | 起升 （开闭） |  |  | m/ min | 40.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 |  |  |  | 44.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机运行 |  |  |  | 112.3 |  |  |  | 113.5 |  | 109 |  |  |  | 109 |  |  |  | 98.1 |  |  | 98.7 |  |  |  |
| 电机 | 起升（开闭） |  |  |  | 2-YZR225M-8 2×22KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-YZR180S-10 2×37KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 |  |  |  | YZR132M2-6 3.7KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YZR132M2-6 3.7KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机运行 |  |  |  | 2-YZR160M1-6 2×5.5KW |  |  |  | 2-YZR160M2-6 2×7.5KW |  |  |  |  |  | 2-YZR160M2-6 2×7.5KW |  |  |  |  |  |  | 2-YZR160L-6 2×11KW |  |  |  |
| 抓斗 | 类型 |  |  |  | 轻型 |  |  | 中型 |  |  | 重型 |  |  |  | 轻型 |  |  | 中型 |  |  |  | 重型 |  |  |  |
|  | 容积 |  | m3 |  | 3 |  |  | 1.5 |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 容重 |  | t/m3 |  | <1 |  |  | 1〜1.9 |  |  | 2〜3 |  |  |  | 1.0 |  |  | 1〜2 |  |  |  | 2.7 |  | >2〜3 |  |
|  | 自重 |  | kg |  | 2242 |  |  | 2515 |  |  | 2193 |  | 2318 |  | 3960 |  |  | 4357 |  | 4007 |  | 4642 |  | 3829 |  |
| 电源 |  |  |  |  | 三相交流 380V 50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16-20吨抓斗桥式起重机

| 起重量 |  | t | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作制度 |  |  | A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跨度（S） |  | m | 16.5 | 19.5 |  | 22.5 |  | 25.5 |  | 28.5 |  | 31.5 | 16.5 | 19.5 |  | 22.5 |  | 25.5 |  | 28.5 |  | 31.5 |
| 起重机总重 | 室内 | kg | 47390 | 51748 |  | 55768 |  | 60471 |  | 63329 |  | 67957 | 56144 | 60157 |  | 63318 |  | 68321 |  | 71195 |  | 75647 |
|  | 室外 |  | 48506 | 52917 |  | 55515 |  | 61578 |  | 64435 |  | 69037 | 57357 | 61374 |  | 64621 |  | 69514 |  | 72408 |  | 76860 |
| 最大轮压 | 室内 | KN | 307 | 221 |  | 233 |  | 244 |  | 255 |  | 263 | 245 | 260 |  | 272 |  | 285 |  | 294 |  | 312 |
|  | 室外 |  | 211 | 221 |  | 237 |  | 250 |  | 260 |  | 268 | 251 | 263 |  | 276 |  | 288 |  | 297 |  | 316 |
| 荐用轨道型号 |  |  | QU70或90×90方钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QU70或90×90方钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 |  | m | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度 | 起升（开闭） | m/min | 41.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 |  | 43.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机运行 |  | 98 |  |  | 87.3 |  |  |  |  |  |  | 87.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机 | 起升（开闭） |  | 2—YZR315M—10 2×75kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2—YZR355M—10 2×90kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车运行 |  | YZR160M2—6 7.5kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YZR160M2—6 7.5kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机运行 |  | 2-YZR180L-8 2×11kw |  |  | 2-YZR200L- 8 2×15kw |  |  |  |  |  |  | 2-YZR200L- 8 2×15kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抓斗 | 图 号 |  | U141 | U137 |  |  | U133 |  |  |  | E29 | 嬲 | U155 | U151 | U152 |  | U147 |  | U148 |  | U143 | U144 |
|  | 类 型 |  | 轻型 | 中型 |  |  | 重型 |  |  |  | 超重型 |  | 轻型 | 中型 |  |  | 重型 |  |  |  | 超重型 |  |
|  | 容积 | m3 | 8 | 4.8 |  |  | 3-2 |  |  |  | 2.5 |  | 10 | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |
|  | 容重 | t/m3 |  | >1 〜1.7 |  |  | >1.1〜2.5 |  |  |  | >2.5〜3.3 |  | ≤1 | >1〜1.7 |  |  | >1.7-2.6 |  |  |  | >2.5〜3.3 |  |
|  | 自重 | kg | 7841 | 7993 | 8143 |  | 8008 |  | 8159 |  | 8155 | 8305 | 9812 | 10098 | 10287 |  | 9966 |  | 10123 |  | 9780 | 9927 |
| 电源 |  |  | 三相交流 380V 50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |