80/20吨铸造起重机技术参数（A7）

| 起重量 |  | t | 80/20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度(LK) |  | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| 最大轮压 |  | KN | 481 | 502 | 515 | 521 | 530 | 545 | 559 | 572 |
| 起重机总重 |  | t | 166.2 | 171.5 | 178.3 | 190.5 | 195.6 | 206.8 | 213.8 | 220.5 |
| 主小车重量 |  | t | 59.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 副小车重量 |  | t | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 |  | m | 24/26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 速 度 | 起重机运行 | m/min | 77.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主小车运行 |  | 42.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副小车运行 |  | 37.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 |  | 11.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机 | 起重机运行 |  | YZR225M-8/4×18.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主小车运行 |  | YZR160L-6/2×7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副小车运行 |  | YZRI6OM1-6/6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 |  | YZR355M-10/2×7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 |  | YZR250M2-8H/37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 荐用钢轨 |  |  | QUI20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 |  |  | 三相交流380V 50HZ |  |  |  |  |  |  |  |

100/32吨铸造起重机技术参数（A7）

| 起重机 |  | t | 100/32 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度（Lk） |  | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| 最大轮压 |  | KN | 551 | 562 | 575 | 582 | 590 | 603 | 611 | 634 |
| 起重机总重 |  | t | 189.5 | 196.4 | 202.1 | 210.4 | 221.1 | 229.8 | 238.8 | 246.1 |
| 主小车重量 |  | t | 62.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 副小车重量 |  |  | 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 |  | m | 24/26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 速 度 | 起重机运行 | m/min | 72.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主小车运行 |  | 39.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副小车运行 |  | 42.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副疋升 |  | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 动 机 | 起重机运行 |  | YZR225M-8/4×18.5 |  |  | YZR250M1-8/4×26 |  |  |  |  |
|  | 主小车运行 |  | YZR180L-8/2×11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副小车运行 |  | YZR160M2-6/7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 |  | VZR355L1-10/2×90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 |  | YZR315S-10/55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 荐用钢轨 |  |  | QU120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 源 |  |  | 三相交流380V 50HZ |  |  |  |  |  |  |  |

125/32吨铸造起重机技术参数（A7）

| 起重量 |  | t | 125/32 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度 |  | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| 最大轮压 |  | KN | 451 | 465 | 478 | 490 | 511 | 535 | 563 | 579 |
| 起重量总重 |  | t | 214.3 | 221.4 | 229.2 | 237 | 249.3 | 264.8 | 2732 | 281.3 |
| 主小车重量 |  | t | 81.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 副小车重量 |  | t | 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大起升高度 |  | m | 24/26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 速 度 | 起重机运行 | m/min | 77.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主小车运行 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副小车运行 |  | 42.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 |  | 8.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 |  | 9.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 机 | 起重机运行 |  | YZR250M1-8/4×26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主小车运行 |  | YZR200L-8/2×15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副小车运行 |  | YZR160M2-6/7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 |  | YZR400L1-10/2×135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 |  | YZR315S-10/56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 荐用钢轨 |  |  | QU120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 |  |  | 三相交流 380V 50HZ |  |  |  |  |  |  |  |

140/40吨铸造起重机技术参数（A7）

| 起重量 |  | t | 140/40 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度(Lk) |  | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| 最大轮压 |  | KN | 479 | 498 | 521 | 537 | 556 | 572 | 594 | 618 |
| 起重量总重 |  | t | 227.6 | 2352 | 241.3 | 249.6 | 260.3 | 272.6 | 283.6 | 294.5 |
| 主小车重量 |  | t | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 副小车重量 |  | t | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大升高度 |  | m | 24/26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 速 度 | 起重机运行 | m/min | 77.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主小车运行 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副小车运行 |  | 42.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 |  | 8.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 |  | 9.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 机 | 起重机运行 |  | YZR250M1-8/4 × 26 |  |  |  | YZR250M2-8/4 × 32 |  |  |  |
|  | 主小车运行 |  | YZR200L-8/2 × 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副小车运行 |  | YZRl60M2-6/7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主起升 |  | YZR400L2-10/2 × 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副起升 |  | YZR315M-10/75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 荐用钢轨 |  |  | QU120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 源 |  |  | 三相交流380V 50HZ |  |  |  |  |  |  |  |

160/40吨铸造起重机技术参数（A7）

| 起重量 |  | t | 160/40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨度(Lk) |  | m | 22 |
| 最大轮压 |  | KN | 440 |
| 起重机总重 |  | t | 282 |
| 主小车重量 |  | t | 98 |
| 副小车重量 |  | t | 15.4 |
| 最大起升高度 |  | m | 24/26 |
| 速 度 | 起重机运行 | m/min | 72 |
|  | 主小车运行 |  | 35.8 |
|  | 副小车运行 |  | 37.6 |
|  | 主起升 |  | 621 |
|  | 副起升 |  | 9.29 |
| 电 机 | 起重机运行 |  | YZR280S-8/45×4 |
|  | 主小车运行 |  | YZR200L-8/15×2 |
|  | 副小车运行 |  | YZR160L-6/11 |
|  | 主起升 |  | YZR400L1-10/160×2 |
|  | 副起升 |  | YZR315M-10/75 |
| 荐用钢轨 |  |  | QU120 |
| 电 源 |  |  | 相交流380V 50HZ |

180/50吨铸造起重机技术参数（A7）

| 起重量 |  | t | 180/50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨度（Lk） |  | m | 24 |
| 最大轮压 |  | KN | 510 |
| 起重机总重 |  | t | 346 |
| 主小车重量 |  | t | 109 |
| 副小车重量 |  | t | 17.4 |
| 最大起升高度 |  | m | 22/24 |
| 速 度 | 起重机运行 |  | 79.2 |
|  | 主小车运行 |  | 36.3 |
|  | 副小车运行 | m/min | 33 |
|  | 主起升 |  | 5.94 |
|  | 副起升 |  | 12.1 |
| 电 动 机 | 起重机运行 |  | YZR250M2-8/37×4 |
|  | 主小车运行 |  | YZR200L-8/15×2 |
|  | 副小车运行 |  | YZR180L-8/11 |
|  | 主起升 |  | YZR400L1-10/160×2 |
|  | 副起升 |  | YZR355L2-10/132 |
| 荐用钢轨 |  |  | QU120 |
| 电源 |  |  | 二相交流380V 50HZ |

200/50吨铸造起重机技术参数（A7）

| 起重量 |  | t | 200/50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨度（Lk） |  | m | 22 |
| 最大轮压 |  | KN | 516 |
| 起重机总重 |  | t | 342 |
| 最大起升高度 |  | t | 20/22 |
| 速 S | 起重机运行 | m/min | 78.4 |
|  | 主小车运行 |  | 38.8 |
|  | 副小车运行 |  | 39.2 |
|  | 主起升 |  | 8 |
|  | 副起升 |  | 10 |
| 极 限 尺 | L1 |  | 1900 |
|  | L2 |  | 2900 |
|  | L3 |  | 1400 |
|  | L4 |  | 1600 |
| 荐用钢轨 |  |  | OU120 |
| 电源 |  |  | 三相交流 380V 50HZ |

225/63吨铸造起重机技术参数（A7）

| 起重量 |  |  | t | 225/63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度（Lk） |  |  | m | 22 |
| 最大轮压 |  |  | KN | 563 |
| 起重机总重 |  |  | t | 339 |
| 最大起升高度 |  |  | t | 24/24 |
| 速 度 | 起重机运行 |  | m/min | 772 |
|  | 主小车运行 |  |  | 312 |
|  | 副小车运行 |  |  | 35.2 |
|  | 主起升 |  |  | 6.56 |
|  | 副起升 |  |  | 9.35 |
| 极 限 尺 寸 | L1 |  |  | 2700 |
|  | L2 |  |  | 3050 |
|  | L3 |  |  | 1800 |
|  | L4 |  |  | 2000 |
| 主 要 尺 寸 | H | mm |  | 6540 |
|  | H1 |  |  | 1400 |
|  | H2 |  |  | 4734 |
|  | H3 |  |  | 4500 |
|  | H4 |  |  | 1500 |
|  | B |  |  | 15760 |
| 荐用钢轨 啊机 |  |  |  | QU120 |
| 电 源 |  |  |  | 三相交流38OV 50HZ |

240/63吨铸造起重机技术参数（A7）

| 起重量 |  |  |  |  | t | 240/63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度（Lk） |  |  |  |  | m | 22 |
| 最大轮压 |  |  |  |  | KN | 650 |
| 起重机总量 |  |  |  |  | t | 458 |
| 最大起升高度 |  |  |  |  | m | 24/28 |
| 速 度 | 起重机运行 |  |  |  | m/min | 78.6 |
|  | 主小车运行 |  |  |  |  | 40.5 |
|  | 副小车运行 |  |  |  |  | 38.4 |
|  | 主起升 |  |  |  |  | 11.9 |
|  | 副起升 |  |  |  |  | 11.8 |
| 极 限 尺 寸 |  |  | L1 |  |  | 2700 |
|  |  |  | L2 |  |  | 3050 |
|  |  |  | L3 |  |  | 1800 |
|  |  |  | L4 |  |  | 2000 |
| 主 要 尺 寸 |  | H |  | mm |  | 6556 |
|  |  | H1 |  |  |  | 1400 |
|  |  | H2 |  |  |  | 4734 |
|  |  | H3 |  |  |  | 4500 |
|  |  | H4 |  |  |  | 1500 |
|  |  | B |  |  |  | 15760 |
| 荐用钢轨 |  |  |  |  |  | QU120 |
| 电源 |  |  |  |  |  | 三相交流380V 50HZ |